ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

История создания человечеством различных приспособлений для облегчения вычислений насчитывает уже несколько столетий. В ходе развития компьютеров и компьютерных технологий можно выделить несколько значительных событий, определивших в свое время основные направления их дальнейшего развития:

1) 1640-е гг. — изобретение Б. Паскалем механического устройства, с помощью которого можно было складывать числа;

2) конец XVIII в. — создание Г. В. Лейбницем механического устройства, позволяющего не только складывать, но и умножать числа. 1946 г. считается годом изобретения первых универсальных электронных вычислительных машин (ЭВМ). В этом году американскими учеными Дж. Фон Нейманом, Г. Голдстайном и А. Бернсом была опубликована статья, в которой излагались основополагающие принципы создания универсальной ЭВМ. Уже в конце 40-х гг. начали появляться первые опытные образцы подобных машин, которые условно называются ЭВМ первого поколения. Эти ЭВМ были сконструированы на основе электронных ламп, уступая по своей производительности даже современным калькуляторам.

В дальнейшем развитии ЭВМ выделяют следующие этапы:

1) второе поколение ЭВМ, связанное с изобретением транзисторов;

2) третье поколение ЭВМ, связанное с изобретением интегральных схем;

3) четвертое поколение ЭВМ, связанное с появлением микропроцессоров в 1971 г. Первые микропроцессоры были выпущены фирмой «Intel», что и стало толчком к разработке нового поколения персональных ЭВМ. Дальнейший выпуск и повсеместное внедрение персональных компьютеров было осуществлено фирмой «Apple Computer», начавшей в 1977 г. выпуск персональных компьютеров «Apple». В связи с возникшим в обществе массовым интересом к персональным ЭВМ компания «IBM» (International Business Machines Corporation) приступила к созданию нового проекта персонального компьютера. Фирма «Microsoft» получила заказ на разработку программного обеспечения для этого компьютера. Проект был завершен в августе 1981 г., и новый персональный компьютер получил название IBM PC. Разработанная модель персональной ЭВМ произвела настоящую информационную революцию и очень быстро вытеснила с рынка все прежние модели персональных компьютеров на последующие несколько лет. Компьютер IBM PC положил начало выпуску стандартных IBM PC-совместимых компьютеров, составляющих большую часть современного рынка персональных компьютеров. Помимо IBM PC-совместимых компьютеров, существуют и другие разновидности ЭВМ, позволяющие решать задачи различной сложности во всевозможных областях человеческой деятельности.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Все современные электронные вычислительные машины можно классифицировать по cледующим категориям:

1) компьютеры IBM PC (персональные компьютеры) — это компьютеры, созданные для обработки небольших объемов информации. Этот вид компьютеров является наиболее распространенным на сегодняшний день. Персональные компьютеры используются дома, на предприятиях, в научных организациях и т.д. Доля IBM-совместимых компьютеров составляет большую часть современного рынка персональных компьютеров;

2) мэйнфреймы (большие ЭВМ) — это компьютеры, предназначенные для обработки больших объемов информации. Самый крупный производитель подобных ЭВМ — фирма IBM. Мейнфреймы характеризуются большой надежностью и высоким быстродействием;

3) супер-ЭВМ — это компьютеры, используемые для решения задач, требующих громадных объемов вычислений. Основные потребители супер-ЭВМ — военные, метеорологи, геологи и прочие ученые. Суперкомпьютеры делятся на четыре класса в зависимости от числа потоков команд и данных в соответствии с классической систематикой Флинна;

4) мини-ЭВМ — это компьютеры, которые занимают промежуточное положение между персональными компьютерами и мэйнфреймами. Они используются для решения тех задач, для которых производительности персональных компьютеров недостаточно, а также используются для обеспечения централизованного хранения и обработки информации. Обычно к мини-ЭВМ подключаются множество терминалов (дисплеев с клавиатурой) или персональных компьютеров для работы пользователей;

5) рабочие станции — это персональные компьютеры, младшие модели мини-ЭВМ, предназначенные для работы с одним пользователем. Обычно они имеют такую производительность, как у самых мощных персональных компьютеров, или больше в зависимости от той области задач, к которой они применяются;

6) компьютеры типа Macintosh — это единственная разновидность персональных компьютеров, не совместимых со стандартом IBM PC. С появлением в 90-х m для IBM PC-совместимых компьютеров очень удобных операционных систем сграфическим интерфейсом (WindowsXP, Windows NT, Windows 98, OS/2), а также многочисленного прикладного программного обеспечения, компьютеры Macintosh фирмы «Apple» в значительной мере утратили все свои преимущества. Однако компьютеры Macintosh продолжают применяться в издательском деле, образовании, создании мультимедиа-программ и во многих других областях;

7) notebook (карманные компьютеры) — это небольшие компьютеры весом около 300—500 г. Обычно они работают на батарейках, и одного комплекта батареек им хватает на несколько десятков часов.

КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Коммуникационное оборудование используется для обеспечения работоспособности локальной вычислительной сети, обеспечения передачи данных в сети и расширения сети. К стандартному коммуникационному оборудованию относятся следующие устройства:

1) репитер — это устройство, которое используется в том случае, если длина всей ЛВС превышает максимальную длину сегмента сети. При этом ЛВС делится на несколько сегментов, которые соединяются через репитер. Основные функции репитера—принятие затухающего сигнала из одного сегмента, его усиление и передача в другой сегмент. Каждый из сегментов, подключенных к репитеру, должен использовать одинаковые пакеты и протоколы. При использовании репитера надежность работы всей сети повышается, так как повреждение одного сегмента ЛВС не окажет влияния на работу всех остальных сегментов сети;

2) мост — это устройство, позволяющее не только объединять несколько сегментов или локальных сетей рабочих групп, но и разбивать ЛВС на отдельные сегменты с уменьшенным трафиком. Основное преимущество мостов заключается в том, что они допускают использование в сети различных протоколов (например, мост позволяет транслировать пакеты Ethernet в пакеты Token Ring). Для соединения двух ЛВС, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, используются два удаленных моста;

3) модем (МОдулятор-ДЕМодулятор) — это устройство, которое позволяет преобразовать данные из цифровой формы, в которой они хранятся в компьютере, в аналоговую, в которой они могут быть переданы по телефонной линии и обратно. Процесс передачи данных по телефонным линиям происходит в форме электрических колебаний, а в компьютере информация хранится в виде кодов. Для передачи информации от компьютера через телефонную линию машинные коды необходимо преобразовать в электрические колебания, т.е. осуществить модуляцию. Для того чтобы адресат смог прочитать на своем компьютере то, что ему отправлено, электрические колебания должны быть преобразованы обратно в машинные коды (демодуляция);

4) маршрутизатор — это устройство, используемое при объединении нескольких сетевых сегментов с различными протоколами и архитектурами. Это коммуникационное оборудование определяет не только адрес каждого сегмента, но и наилучший маршрут для передачи данных;

5) шлюз — это устройство, которое используется, если две сетевые среды используют разные коммуникационные протоколы, структуры и форматы данных, сетевые архитектуры, языки. В ЛВС один компьютер выступает в роли шлюза в том случае, если идет обмен информацией между рабочими станциями и мэйнфреймом.

ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. АДРЕСАЦИЯ В СЕТЯХ

Возможность передачи знаний, информации — основа прогресса всего общества в целом и каждого человека в отдельности.

С созданием компьютера у человека появился мощный инструмент для работы с информацией. Сегодня компьютеры хранят огромные объемы информации, позволяют быстро её найти по заданным признакам, посмотреть на экране, распечатать, переслать другим людям. Проблемы передачи информации в электронном виде с одного компьютера на другой решаются с помощью компьютерных сетей — множества компьютеров, соединенных линиями передачи информации.

Назначение любой сети:

- доступ к информационным ресурсам;

- совместное использование аппаратных и программных
ресурсов.

Различают локальные и глобальные компьютерные сети.

Локальная сеть (ЛС) объединяет компьютеры, установленные в одном помещении (например, школьный компьютерный класс) или в одном здании (например, в локальную сеть могут быть объединены все компьютеры, находящиеся в здании школы). Локальная сеть даёт пользователям возможность получить совместный доступ к ресурсам компьютеров, а также периферийных устройств (принтеров, плоттеров, дисков, модемов и др.), подключенных к сети.

ЛС бывают одноранговыми и с выделенным сервером.

В небольших локальных сетях все компьютеры обычно равноправны, то есть пользователи самостоятельно решают, какие ресурсы своего компьютера сделать общедоступными в сети. Такие сети называются одноранговыми.

Если в локальной сети более 10 компьютеров, то их целесообразно организовать следующим образом: выделить одну центральную машину (файл-сервер) и подключить к ней все остальные машины (рабочие станции, или клиенты). Центральная машина имеет большую дисковую память. В ней хранится программное обеспечение и другая информация, к которой могут обращаться пользователи сети. На рабочих станциях дисковая память сравнительно небольшая. Пользователи обращаются к файл-серверу за нужными им файлами, переписывают их на свои рабочие станции, работают с ними, а затем результаты работы записывают на диск центральной машины.

Каждый компьютер, подключаемый к локальной сети, должен иметь специальную плату (сетевой адаптер). Функция сетевого адаптера — передача и приём сигналов, распространяемых по кабелям связи. Кроме того, компьютер должен быть оснащен сетевой операционной системой.

Важнейшая характеристика локальных сетей — скорость передачи информации по сети, обычно она находится в диапазоне от 10 до 100 Мбит/с.

Соединение компьютеров между собой может производиться с помощью специальных кабелей различных типов: витой пары, коаксиального, оптоволоконного:

Общая схема соединения компьютеров в ЛС называется топологией сети. Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого кабеля, методы управления обменом, надежность работы, возможность расширения сети.

Существует три основные топологии сети.

1. При топологии сети «Линейная шина» все компьютеры и периферийные устройства параллельно подключаются к одной линии связи; информация от каждого компьютера одновременно передается ко всем остальным компьютерам. При таком соединении компьютеры могут передавать информацию только по очереди, так как линия связи единственная. Топология «линейная шина» применяется для создания одноранговой сети.

Достоинства:

- простота добавления новых узлов в сеть (это возможно даже во время работы сети);

- сеть продолжает функционировать, даже если отдельные компьютеры вышли из строя;

- недорогое сетевое оборудование за счет широкого распространения такой топологии.

Недостатки:

- сложность сетевого оборудования;

- сложность диагностики неисправности сетевого оборудования из-за того, что все адаптеры включены параллельно;

- обрыв кабеля влечет за собой выход из строя всей сети;

- ограничение  на максимальную длину линий связи из-за того, что сигналы при передаче ослабляются и никак не восстанавливаются.

2.	Если к каждому компьютеру подходит отдельный кабель из одного центрального узла, то говорят о топологии типа «Звезда». Весь обмен информацией идет исключительно через центральный компьютер, поэтому он предназначен только для обслуживания сети.

Достоинства:

- простота используемого сетевого оборудования;

- выход из строя одного или нескольких периферийных компьютеров никак не отражается на функционировании оставшейся части сети;

- все точки подключения собраны в одном месте, что позволяет легко контролировать работу сети, локализовать неисправности сети путем отключения от центра тех или иных периферийных устройств;

- не происходит затухания сигнала.

Недостатки:

- выход из строя центрального компьютера делает сеть полностью неработоспособной;

- жесткое ограничение количества периферийных компьютеров;

- значительный расход кабеля.

3.	При топологии «Кольцо» каждый компьютер передает информацию всегда только одному компьютеру, следующему за ним в цепочке, а получает информацию только от предыдущего в цепочке компьютера, и эта цепочка замкнута.
Особенностью кольца является то, что каждый компьютер восстанавливает приходящий к нему сигнал, поэтому затухание сигнала во всем кольце не имеет никакого значения, важно только не допустить затухания сигнала между соседними компьютерами.

Достоинства:

- простота добавления новых узлов в сеть, хотя для этого работа сети должна быть приостановлена;

- большое количество компьютеров, которые можно подключить к сети (до 1000);

- высокая устойчивость к перегрузкам.

Недостатки:

- выход из строя хотя бы одного компьютера нарушает работу сети;

- обрыв кабеля хотя бы в одном месте влечет за собой выход из строя всей сети.

При конструировании конкретных сетей могут использоваться и комбинированные топологии.

Глобальная сеть — это система связанных между собой локальных сетей и компьютеров отдельных пользователей, расположенных в разных странах и на разных континентах. Сеть состоит из связанных между собой узловых компьютеров и присоединенных к ним персональных компьютеров пользователей — абонентов. Глобальную компьютерную сеть называют телекоммуникационной сетью (от греч. tele — вдаль, далеко и лат. comunicato — связь).

Каждый компьютер в глобальной сети имеет уникальный идентификатор, что позволяет «проложить к нему маршрут» для доставки информации.

Обычно в глобальной сети объединены компьютеры, работающие по разным правилам: имеющие различную архитектуру, системное программное обеспечение и так далее. Поэтому для передачи информации из одного вида сетей в другой   используются специальные устройства — шлюзы.

Протоколы обмена — это наборы правил (соглашения, стандарты) передачи информации в сети.

Для работы в глобальной сети пользователю необходимо иметь соответствующее аппаратное и программное обеспечение.

Аппаратное обеспечение:

- линии связи;

- сетевые карты;

- модемы;

- серверы.

Программные средства:

•	операционная система, поддерживающая режим работы в сети;

• коммуникационные программы, поддерживающие сетевые протоколы.

Для информационных связей в компьютерных сетях часто используются телефонные линии связи. Для связи узловых компьютеров между собой могут использоваться специально выделенные телефонные линии. Связь между абонентом и узловой машиной чаще всего осуществляется по коммутируемой телефонной линии, используемой для обычных телефонных разговоров. Для организации связи в этом случае каждый раз нужно «дозваниваться» по соответствующему номеру.

Информация в персональном компьютере имеет дискретную двоичную форму, а по линиям телефонной связи передается непрерывный (аналоговый) электрический сигнал. Устройство, согласующее работу персонального компьютера и телефонной линии, называется модемом. Модем преобразует двоичный код компьютера в аналоговый электрический сигнал телефонной сети при передаче информации (модуляция) и производит обратное преобразование (демодуляция) во время приема информации. Основная характеристика модема — скорость передачи информации (до 56 Кбит/с).

Самую высококачественную связь обеспечивают оптоволоконные линии цифровой связи. Оптоволоконный кабель поддерживает скорость передачи данных 10, 100 или 1000 Мбит/с. Данные передаются с помощью световых импульсов, проходящих по оптическому волокну. Этот кабель дорогой и сложный в установке, но он обеспечивает полную защиту и позволяет передавать информацию на очень большие расстояния.

Для связи между удаленными узлами сети используется также беспроводная спутниковая связь.

Для того чтобы в процессе обмена информацией компьютеры могли найти друг друга, в Интернете существует единая система адресации, основанная на использовании IP-адреса. Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой уникальный 32-битный IP-адрес (двоичная запись). Таких адресов более 4 миллиардов (232 = 4 294 967 296).

Интернет является сетью сетей, и система IP-адресации учитывает эту структуру: IP-адрес состоит из двух частей, одна из которых является адресом сети, а другая — адресом компьютера в данной сети. Адреса разделяются на три класса: А, В и С. Первые биты адреса отводятся для идентификации класса, в остальных указывается адрес сети и адрес компьютера в сети:

Так, адрес класса А имеет только 7 бит для адреса сети и 24 бит для адреса компьютера. Следовательно, может существовать лишь 27 = 128 сетей этого класса, зато в каждой сети может содержаться 224 = 16 777 216 компьютеров.

В десятичной записи IP-адрес состоит из 4 чисел, разделенных точками, каждое из которых лежит в диапазоне от 0 до 256. Например, IP-адрес сервера Alta Vista — 204.152.190.71.

Первое десятичное число IP-адреса определяет принадлежность компьютера к сети того или иного класса:

- адреса класса А — число от 0 до 127;

- адреса класса В — число от 128 до 191;

- адреса класса С — число от 192 до 233.

Так, сервер Alta Vista относится к сети класса С, адрес которой 204.152.190, а адрес компьютера в сети — 71.

Человеку трудно запомнить числовой IP-адрес, поэтому для удобства введена доменная система имен (DNS — Domain Name System), ставящая в соответствие каждому числовому IP-адресу уникальное доменное имя.

Доменная система имен имеет иерархическую структуру: домены верхнего уровня; домены второго уровня, домены третьего уровня. Домены верхнего уровня бывают двух типов: географические (двухбуквенные — каждой стране соответствует двухбуквенный код) и административные (трехбуквенные — принадлежность к определенной сфере для США). В записи доменного имени домены разделяются точками.

России принадлежит географический домен ru.

МАГИСТРАЛЬНО-МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА

В основу архитектуры современных персональных компьютеров положен магистрально-модульный принцип. Модульный принцип позволяет потребителю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости ее модернизацию. Модульная организация компьютера опирается на магистральный (шинный) принцип обмена информацией между устройствами.

К магистрали подключаются процессор и оперативная память, а также периферийные устройства ввода, вывода и хранения информации, которые обмениваются информацией на машинном языке (последовательностями нулей и единиц в форме электрических импульсов). Магистраль (системная шина) включает в себя три многоразрядные шины: шину данных, шину адреса и шину управления, которые представляют собой многопроводные линии.

Шина данных. По этой шине данные передаются между различными устройствами. Например, считанные из оперативной памяти данные могут быть переданы процессору для обработки, а затем полученные данные могут быть отправлены обратно в оперативную память для хранения. Таким образом, данные по шине данных могут передаваться от устройства к устройству в любом направлении.

Разрядность шины данных определяется разрядностью процессора, то есть количеством двоичных разрядов, которые процессор может передавать и обрабатывать одновременно. Разрядность процессоров постоянно увеличивалась по мере развития компьютерной техники и в настоящее время составляет 64 бита.

Шина адреса. Выбор устройства или ячейки памяти, куда пересылаются или откуда считываются данные по шине данных производит процессор. Каждое устройство или ячейка оперативной памяти имеет свой адрес. Адрес передается по адресной шине, причем сигналы по ней передаются в одном направлении от процессора к оперативной памяти и устройствам (однонаправленная шина).

Разрядность шины адреса определяет объем адресуемой памяти, то есть количество ячеек оперативной памяти, которые могут иметь уникальные адреса. Количество адресуемых ячеек памяти можно рассчитать по формуле:

N = 21 , где / — разрядность шины адреса.

Разрядность шины адреса постоянно увеличивалась и в современных персональных компьютерах составляет 36 бит. Таким образом, максимально возможное количество адресуемых ячеек памяти равно:

N = 236 = 68 719 476 736.

Шина управления. По шине управления передаются сигналы, определяющие характер обмена информацией по магистрали. Сигналы управления указывают, какую операцию — считывание или запись информации из памяти нужно производить, синхронизируют обмен информацией между устройствами и так далее.

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРА. ЗАГРУЗКА КОМПЬЮТЕРА

Компьютер представляет собой вычислительную систему, состоящую из аппаратной части (ее часто называют английским словом hardware) и программного обеспечения (software). Программное обеспечение состоит из большого количества самых разнообразных готовых программ, а также программ, написанных самим пользователем. Для работы компьютера требуется основное программное обеспечение — операционная система (ОС), поставляемая вместе с ним. Без операционной системы компьютер работать не может. ОС относится к системному программному обеспечению.

Операционная система — это комплект программ, организующих работу компьютера и управляющих им. Операционная система выполняет следующие функции:

- управление памятью;

- управление вводом/выводом;

- управление файловой системой;

- защита памяти и программ;

- учет использования ресурсов компьютера;

- управление работой прикладных программ.

В состав современных операционных систем обычно входят следующие основные модули:

- программный модуль, управляющий файловой системой;

- командный процессор, выполняющий команды пользователя (запуск программы, копирование, удаление, переименование файла, вывода документа на печать и так далее);

- драйверы устройств — специальные программы, управляющие    работой    подключаемых    к    компьютеру устройств (дисководы, монитор, клавиатура, мышь, принтер и др.);

- программные модули,  обеспечивающие графический пользовательский интерфейс;

- сервисные программы или утилиты, обслуживающие диски (проверка, сжатие, дефрагментация), архивирующие файлы и так далее;

- справочная система, позволяющая оперативно получать необходимую информацию о функционировании операционной системы.

По способу организации диалога с пользователем различают:

- ОС с интерфейсом командной строки;

- ОС с графическим интерфейсом.

Первые операционные системы (например, MS-DOS) вели с пользователем на экране текстового дисплея диалог, в ходе которого человек и компьютер обменивались сообщениями: человек вводил очередную команду, а компьютер, проверив её, либо выполнял, либо отвергал по причине ошибки. Такие системы принято называть ОС с интерфейсом командной строки.

С развитием графических возможностей компьютерной техники командная строка практически повсеместно была заменена графическим интерфейсом (например, Windows), когда объекты манипуляций в ОС изображаются в виде небольших рисунков (пиктограмм), а необходимые действия тем или иным образом выбираются из предлагаемого машиной списка — так называемого меню. При подобном способе организации диалога набор текста команд на клавиатуре не требуется; вся нагрузка по вводу информации возлагается на манипулятор «мышь».

Рассмотрим подробно, как осуществляется загрузка компьютера.

В состав компьютера входит постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), содержащее программы тестирования компьютера и первого этапа загрузки операционной системы BIOS (Basic Input/Output System — базовая система ввода/вывода). ПЗУ расположено на системной плате и питается от батарейки, поэтому записанные в нем программы не стираются при выключении компьютера.

После включения компьютера программы BIOS начинают выполняться; информация о ходе этого процесса отображается на экране монитора. Сначала производится тестирование и настройка аппаратных средств. Современные компьютеры в основном используют внешние устройства «plug and play» (переводится — «включил и работай»), поэтому они способны сообщить процессору свои основные характеристики и условия работы. В случае, если всё оборудование функционирует нормально, происходит переход к следующему этапу — поиску начального загрузчика операционной системы.

Диск (жесткий, гибкий или лазерный), на котором находятся файлы операционной системы и с которого производится ее загрузка, называется системным. На этапе загрузки происходит поочерёдное обращение к имеющимся в компьютере дискам (гибким, жестким, CD-ROM) и поиск на определенном месте (в первом, так называемом загрузочном секторе диска) специальной программы Master Boot (программа-загрузчик операционной системы).

Если диск системный, то программа-загрузчик считывается в оперативную память. Затем эта программа ищет файлы операционной системы на системном диске и загружает их в оперативную память в качестве программных модулей.

Если системный диск по какой-то причине в компьютере отсутствуют, на экране монитора появляется сообщение Non system disk, загрузка операционной системы прекращается, и компьютер остается неработоспособным.

После окончания загрузки операционной системы управление передается командному процессору. В случае использования интерфейса командной строки на экране появляется приглашение системы, в противном случае загружается графический интерфейс. После этого можно приступать к работе.

ПАМЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА (ПК)

Память персонального компьютера (ПК) типа IBM PC функционально разделяется на внутреннюю и внешнюю память. Внутренняя (основная) память) — это запоминающее устройство, напрямую связанное с процессором и предназначенное для хранения выполняемых программ и данных, непосредственно участвующих в вычислениях. Обращение к внутренней памяти ПК осуществляется с высоким быстродействием, однако она имеет ограниченный объем, определяемый системой адресации машины.

Внутренняя па- мять делится на оперативную (ОЗУ) и постоянную (ПЗУ) память:

1) оперативная память необходима для приема, хранения и выдачи информации, и по объему она занимает большую часть внутренней памяти. Содержимое оперативной памяти при выключении питания ПК теряется;

2) постоянная память необходима для хранения и выдачи информации. Содержимое постоянной памяти заполняется при изготовлении ПК и не может быть изменено в обычных условиях эксплуатации. В постоянной памяти хранятся часто используемые программы и данные. При выключении питания ПК содержимое постоянной памяти сохраняется.

Внешняя память — это запоминающее устройство, которое конструктивно отделено от центральных устройств ПК (процессора и внутренней памяти), имеет собственное управление и выполняет запросы процессора без его непосредственного вмешательства. Внешняя память используется для размещения больших объемов информации и обмена ею с оперативной памятью. К внешним запоминающим устройствам (ВЗУ) относятся:

1) гибкие диски (дискеты) — это устройства, предназначенные для переноса документов и программ небольших объемов с одного компьютера на другой, а также для хранения и создания архивных копий информации. В ПК используются накопители для дискет размером 3,5 дюйма и емкостью 0,7 и 1,44 Мб;

2) накопители на жестком диске (винчестеры) — это устройства, предназначенные для постоянного хранения информации (например, программ операционной системы, часто используемых пакетов прикладных программ ит.д.). Современные винчестеры имеют емкость от 20 Гбайт и выше;

3) CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory) — это устройства, предназначенные для считывания компакт-дисков (CD). Емкость стандартного CD-диска — 700 Мб. CD-RW-привод (Compact Disk Rewritable) — это устройство, предназначенное не только для считывания, но и для записи компакт-дисков;

4) DVD-ROM (Digital Versatile Disk-Read Only Memory) — это устройства, предназначенные для чтения DVD-дисков. Емкость DVD-дисков колеблется от 4,7 Гб до 17 Гб. DVD-RW-привод — это устройство, предназначенное не только для чтения, но и для записи DVD-дисков.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ПАМЯТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

Данные — это информация, представленная в форме, пригодной для обработки автоматическими средствами.

Аналоговые данные принимают произвольные значения из заданного диапазона и представляются в виде непрерывно изменяющихся физических величин.

Дискретные данные принимают конечное число значений и представляются в цифровом коде.

Компьютер способен хранить и обрабатывать только дискретные данные. Вся информация представляется в компьютере в двоичном коде. Поэтому аналоговые данные для последующей обработки на компьютере должны быть преобразованы в дискретную форму. Процесс преобразования аналоговой информации в дискретную называется дискретизацией. Непрерывная величина ассоциируется с графиком функции, а дискретная — с таблицей значений функции. С увеличением количества точек в таблице (с уменьшением интервала дискретизации) информативность таблицы приближается к информативности графика. Это означает, что при таких условиях полученная дискретная величина хорошо описывает исходную непрерывную.

Современные компьютеры являются универсальными средствами обработки информации. Они хранят и обрабатывают числа, символы, графику и звук.

Представление числовой информации

Целые числа — это информация дискретного типа. Для хранения целых чисел в памяти компьютера необходимо перевести их в двоичную систему счисления.

В отличие от целых чисел множество вещественных чисел непрерывно. Чтобы представить вещественное число в виде конечного набора двоичных цифр, ограничиваются заданной точностью и младшие разряды отбрасывают. Вещественные числа представляют в экспоненциальной форме:

А = тА* qP,

где тА — мантисса числа,

q — основание системы счисления,

р — порядок числа.

Для однозначности представления вещественных чисел используется нормализованная форма, при которой мантисса отвечает условию:

q-1< |тА| < 1.

Это означает, что мантисса должна быть правильной дробью и иметь после запятой цифру, отличную от нуля.

Представление символьной информации

Символы — это ещё одна дискретная величина. Компьютер оперирует с определенным ограниченным набором символов — алфавитом. Идея хранения символов в памяти компьютера состоит в замене каждого символа его номером в алфавите.

Для кодирования символов используются двоичные коды длиной 8 двоичных разрядов. Например, при нажатии клавиши с латинской буквой А в оперативную память передается двоичный код 01000001.

Для сокращения записей вместо двоичных кодов используют шестнадцатеричные. Например, код той же латинской буквы А задается шестнадцатеричным числом 41.

Используемые в вычислительной технике кодовые комбинации символов представляют в виде кодировочных (кодовых) таблиц. Кодировочные таблицы имеют 16 строк и 16 столбцов, которые нумеруются шестнадцатеричными Цифрами от 0 до F. Место символа в таблице определяет его шестнадцатеричный код. Например, если символ стоит в строке 7 и столбце D, то его код 7D. Всего кодировочные таблицы содержат 256 различных кодовых комбинаций (таково число различных цепочек из восьми нулей и единиц). Это коды управляющих символов, служебных символов и цифр, латинских и русских (прописных и строчных) букв, псевдографических символов и математических знаков. Каждую комбинацию можно интерпретировать и как десятичное число от 0 до 255.

На разных типах компьютеров используют разные кодировочные таблицы. В качестве одного из стандартов во всем мире принята таблица ASCII (American Standard Code for Information Interchange), кодирующая ровно половину возможных символов — от 0 до 127.

Все другие стандарты кодировочных таблиц включают этот фрагмент без изменений, а во второй половине содержат коды национальных алфавитов, символы псевдографики и некоторые математические знаки.

Количество введенной в ЭВМ информации измеряется ее «длиной», выраженной в двоичных знаках — битах (от англ. binary digit — двоичная цифра). Последовательность из восьми двоичных битов называется байтом. Для кодирования любого символа текста требуется 1 байт информации.

Представление графической информации

Любое графическое изображение на экране компьютера состоит из отдельных точек, называемых пикселями, количество которых определяет разрешающую способность монитора и зависит от его типа и режима (например, 640 по горизонтали и 480 по вертикали при 16 цветах или 1024 по горизонтали и 768 по вертикали при 256 цветах). В этом случае рисунки получаются точечными. Такую форму представления графических изображений называют растровой.

Чтобы сохранить графическое изображение, необходимо сохранить цвет всех его пикселей. При хранении черно-белых графических изображений количество битов памяти соответствует количеству точек экрана, занятых данным изображением, так как каждая точка кодируется 0 или 1. Базовая цветовая палитра ряда мониторов включает в себя 16 стандартных цветов и определяется следующими четырьмя элементами: три компонента цвета (красный, зеленый, синий) и один из двух возможных уровней яркости. Наличие каждого из четырех компонентов в цвете палитры указывается цифрой 1, отсутствие — цифрой 0.

Ввод и хранение в компьютер технических чертежей и подобных им графических изображений осуществляется по-другому. Любой чертеж содержит отрезки, окружности, дуги. Положение каждого отрезка на чертеже можно задать координатами двух точек, определяющих его начало и конец. Окружность задаётся координатами центра и длиной радиуса, дуга — координатами начала, конца, центра и длиной радиуса. Кроме того, для каждой линии указывается её тип: тонкая, штрихпунктирная и так далее. Такая информация о чертеже вводится в компьютер как обычная буквенно-цифровая и обрабатывается в дальнейшем специальными программами. Эта форма представления изображения называется векторной.

Представление звуковой информации

Звуковая информация является величиной непрерывной. Для ввода в компьютер она нуждается в дискретизации по времени и по величине интенсивности звука. Другими словами, замеры интенсивности должны производиться через определенные промежутки времени, а сама интенсивность должна быть округлена до ближайшего фиксированного значения. При такой процедуре получается последовательность целых чисел, которые переводятся в двоичную систему счисления и сохраняются в памяти компьютера.

СЕТЕВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Сетевая архитектура ЛВС представляет собой совокупность различных комбинаций сетевых топологий, протоколов передачи данных и стандартных методов доступа к данным. Выделяют три основных типа сетевых архитектур ЛВС.

1. Локальная сеть Token Ring. Модель ЛВС Token Ring была разработана в 1984 г. фирмой «IBM». Данная сетевая модель характеризуется следующими параметрами:

1) среда передачи данных—витая пара (UPT или SPT) или оптоволоконный кабель;

2) скорость передачи данных — 4 Мбит/с или 16 Мбит/с;

3) технология передачи данных—узкополосная;

4) сетевая топология — «звезда» или «кольцо»;

5) метод доступа — доступ с передачей марке pa или маркерное кольцо (Token Ring).

В локальной сети IBM Token Ring используются три типа пакетов:

1) пакет управление/данные (Data/Command Frame) —осуществляет передачу данных или команд управления работой всей сети;

2) маркер (Token) — позволяет рабочей станции начать процедуру передачи данных;

3) пакет сброса (Abort) — вызывает прекращение любых передач в сети.

2. Локальная сеть ArcNet. Сеть ArcNet (Attached Resource Computer NETwork) была разработана корпорацией «Datapoint» в 1977 г. В дальнейшем лицензию на сети ArcNet приобрела корпорация «SMC». Сетевая модель ArcNet характеризуется следующими параметрами:

1) среда передачи данных — коаксиальный кабель, витая пара или оптоволоконный кабель;

2) скорость передачи данных—2,5 Мбит/с, у расширенной версии ArcNetplus — 20 Мбит/с;

3) технология передачи данных — широкополосная;

4) сетевая топология — «звезда» или «шина»;

5) метод доступа — доступ с передачей маркера или маркерная шина (Token Bus). Сетевая архитектура ArcNet соответствует стандартам категории IEEE 802.4.

В ЛВС ArcNet используются пять типов пакетов:

1) пакет ITT (Information To Transmit) — приглашение к передаче;

2) пакет FBE (Free Buffer Enquiries) — запрос о готовности к приему данных;

3) пакет данных;

4) пакет АСК (ACKnowledgments) — подтверждение приема;

5) пакет NAK (Negative AcKnowledgrinents) — неготовность к приему.

3. Локальная сеть Ethernet. Сетевая архитектура Ethernet была разработана в 1975 г. компанией «Xerox Corp». На базе данной модели институтом IEEE был разработан стандарт IEEE 802.3. Архитектура Ethernet характеризуется следующими параметрами:

1) среда передачи данных — толстый и тонкий коаксиальный кабели, а также неэкраниро-ванная витая пара (UTP);

2) скорость передачи данных — 10 и 100 Мбит/с;

3) технология передачи данных—узкополосная;

4) сетевая топология — линейная шина (или комбинация «звезда»—«шина»);

5) метод доступа—множественный доступе контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD).

СЕТЕВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Сетевая архитектура ЛВС представляет собой совокупность различных комбинаций сетевых топологий, протоколов передачи данных и стандартных методов доступа к данным. Выделяют три основных типа сетевых архитектур ЛВС.

1. Локальная сеть Token Ring. Модель ЛВС Token Ring была разработана в 1984 г. фирмой «IBM». Данная сетевая модель характеризуется следующими параметрами:

1) среда передачи данных—витая пара (UPT или SPT) или оптоволоконный кабель;

2) скорость передачи данных — 4 Мбит/с или 16 Мбит/с;

3) технология передачи данных—узкополосная;

4) сетевая топология — «звезда» или «кольцо»;

5) метод доступа — доступ с передачей марке pa или маркерное кольцо (Token Ring).

В локальной сети IBM Token Ring используются три типа пакетов:

1) пакет управление/данные (Data/Command Frame) —осуществляет передачу данных или команд управления работой всей сети;

2) маркер (Token) — позволяет рабочей станции начать процедуру передачи данных;

3) пакет сброса (Abort) — вызывает прекращение любых передач в сети.

2. Локальная сеть ArcNet. Сеть ArcNet (Attached Resource Computer NETwork) была разработана корпорацией «Datapoint» в 1977 г. В дальнейшем лицензию на сети ArcNet приобрела корпорация «SMC». Сетевая модель ArcNet характеризуется следующими параметрами:

1) среда передачи данных — коаксиальный кабель, витая пара или оптоволоконный кабель;

2) скорость передачи данных—2,5 Мбит/с, у расширенной версии ArcNetplus — 20 Мбит/с;

3) технология передачи данных — широкополосная;

4) сетевая топология — «звезда» или «шина»;

5) метод доступа — доступ с передачей маркера или маркерная шина (Token Bus). Сетевая архитектура ArcNet соответствует стандартам категории IEEE 802.4.

В ЛВС ArcNet используются пять типов пакетов:

1) пакет ITT (Information To Transmit) — приглашение к передаче;

2) пакет FBE (Free Buffer Enquiries) — запрос о готовности к приему данных;

3) пакет данных;

4) пакет АСК (ACKnowledgments) — подтверждение приема;

5) пакет NAK (Negative AcKnowledgrinents) — неготовность к приему.

3. Локальная сеть Ethernet. Сетевая архитектура Ethernet была разработана в 1975 г. компанией «Xerox Corp». На базе данной модели институтом IEEE был разработан стандарт IEEE 802.3. Архитектура Ethernet характеризуется следующими параметрами:

1) среда передачи данных — толстый и тонкий коаксиальный кабели, а также неэкраниро-ванная витая пара (UTP);

2) скорость передачи данных — 10 и 100 Мбит/с;

3) технология передачи данных—узкополосная;

4) сетевая топология — линейная шина (или комбинация «звезда»—«шина»);

5) метод доступа—множественный доступе контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD).

СТРУКТУРА СОВРЕМЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

В составе современного персонального компьютера (ПК) типа IBM PC можно выделить несколько основных компонент:

1) системный блок, который организует работу, обрабатывает информацию, производит расчеты, обеспечивает связь человека и ЭВМ. Системный блок ПК состоит из системной платы, динамика, вентилятора, источника питания, двух дисководов;

2) системная плата (материнская плата), которая представляет собой несколько десятков интегральных схем разного назначения. Основной интегральной схемой является микропроцессор, предназначенный для выполнения вычислений по хранящейся в запоминающем устройстве программе и обеспечения общего управления ПК. Быстродействие ПК в значительной мере зависит от скорости работы процессора;

3) память ПК, которая делится на внутреннюю и внешнюю:

а) внутренняя (основная) память — это запоминающее устройство, которое напрямую связано с процессором и предназначено. для хранения выполняемых программ и данных, непосредственно участвующих в вычислениях. Внутренняя память делится на оперативную (ОЗУ) и постоянную (ПЗУ) память. Оперативная память служит для приема, хранения и выдачи информации. Постоянная память обеспечивает хранение и выдачу информации;

б) внешняя память (ВЗУ) — это устройство, предназначенное для размещения больших объемов информации и обмена ею с оперативной памятью. Внешние запоминающие устройства конструктивно отделены от центральных устройств ПК;

4) аудио-плата (звуковая карта), которая предназначена для воспроизведения и записи звука;

5) видео-плата (видеокарта), которая обеспечивает возможность воспроизведения и записи видеосигнала;

6) внешние устройства ввода информации ПК:

а) клавиатура — это устройство, представляющее собой совокупность механических датчиков, воспринимающих давление на клавиши и замыкающих определенную электрическую цепь;

б) мышь — это манипулятор, позволяющий оптимизировать работу с большой категорией компьютерных программ. Мыши делятся на механические, оптико-механические и оптические. По способу передачи данных в компьютер мыши делятся на проводные и беспроводные;

в) сканер — это устройство, позволяющее вводить в компьютер в графическом виде текст, рисунки, фотографии и др.;

7) внешние устройства вывода информации ПК:

а) монитор, предназначенный для вывода на экран текстовой и графической информации. Размер экрана монитора измеряется в дюймах как расстояние между левым нижним и правым верхним углами экрана;

б) принтер, предназначенный для печати подготовленного на ПК текста и графики. Наиболее распространенными являются матричные, струйные и лазерные принтеры.

УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. ЗАМКНУТЫЕ И РАЗОМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Под информацией в кибернетике понимают ту часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия, управления, то есть в целях сохранения, совершенствования, развития системы.

Управление — это процесс целенаправленного воздействия на объект, осуществляемый для организации его функционирования по заданной программе. Управление объектом осуществляется с целью:

•	перевода объекта  в новое в соответствии с поставленной целью состояние;

•	удержания объекта в существующем состоянии.

Последовательность команд по управлению объектом, приводящая к заранее поставленной цели, называется алгоритмом управления.

Различают три   вида управления:

- программное жесткое (например, движение поезда метро в строгом соответствии с расписанием по заранее определенному пути);

- регулирование поведения объекта управления (например, регулирование скорости автомобиля);

- саморегулирование.

С точки зрения кибернетики, управление происходит путем информационного взаимодействия между объектом управления и управляющей системой.

Объектом управления может быть техническое устройство (автомобиль), один человек (ученик, солдат) или коллектив (оркестр, работники предприятия).

Управляющей системой может быть человек (шофёр, дирижёр оркестра, учитель, директор), коллектив (правительство, парламент), а может быть и техническое устройство (автоматический регулятор, компьютер).

Для управления необходимы получение (сбор) информации, её передача и обработка.

Выделяют замкнутые и разомкнутые схемы управления.

Рассмотрим разомкнутую схему управления:

По такой схеме осуществляется, например, управление движением автомашин (объект управления) на перекрестке с помощью светофора (управляющая система). В этой ситуации управляющее воздействие формируется лишь в зависимости от возмущающего управляющую систему воздействия исходной информации, никак не связанной с состоянием управляемого объекта. Светофор не воспринимает текущую информацию о состоянии движения на перекрестке, он не изменяет алгоритм управления от того, что с какой-то стороны скопилось очень много машин и образовалась «пробка». Именно поэтому разомкнутые схемы управления неэффективны в случае перехода объекта управления в неустойчивое состояние.

Обратная связь — это процесс передачи информации о состоянии объекта управления в управляющую систему. Назначение обратной связи — корректировка управляющих воздействий управляющей системы на объект управления в зависимости от состояния объекта управления. Обратная связь предусмотрена в ряде бытовых приборов (утюг с терморегулятором, холодильник, кастрюля-скороварка), в живых организмах, в обществе.

Управлению с обратной связью соответствует замкнутая схема управления:

Система управления с обратной связью наиболее пригодна для управления в случае неустойчивых состояний управляемого объекта. При этом управляющая система должна быть достаточно «интеллектуальной» для того, чтобы, получив информацию по обратной связи, проанализировать её и принять решение о следующей команде. Если вместо обычного светофора на дорожном перекрестке будет работать милиционер-регулировщик, то управление движением станет более рациональным. В этом случае разомкнутая схема управления трансформируется в замкнутую, что обеспечивает более стабильную обстановку на данном перекрестке.

В случае разомкнутой схемы управления алгоритм управления представляет собой линейную последовательность команд. При наличии обратной связи и «интеллектуальной» системы управления алгоритм управления может иметь сложную структуру, содержащую ветвления и циклы.

Все компоненты кибернетической системы управления имеются в организме животного и человека: мозг — управляющая система, органы движения — объекты управления, нервная система — каналы информационной связи. Таким образом, животное и человек являются естественными (созданными природой) самоуправляющимися системами.

Примером искусственной (созданной человеком) самоуправляющейся системы является компьютер. В нём имеются как органы управления (процессор), так и управляемые компоненты (внешние устройства).

В настоящее время компьютеру, в память которого заложена программа управления, предусматривающая все варианты информации, которые могут быть получены по обратной связи, очень часто отводится роль управляющей системы. Такой способ управления называют программным управлением.

Все системы управления можно разделить на:

- неавтоматические системы управления — человек занимается управлением самостоятельно;

- автоматизированные системы управления (АСУ) — сбор необходимой для принятия решения информации и её обработка производятся автоматически, а окончательное решение принимает человек;

- системы автоматического управления   (САУ) — все операции, связанные с процессами управления, происходят без участия человека по программа, предварительно подготовленным человеком.

Количество автоматизированных и автоматических систем вокруг нас неуклонно возрастает.

УСТРОЙСТВА ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА. НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ

Для хранения данных и программ их обработки предназначена память. Исторически компьютерную память делят на внутреннюю и внешнюю.

Внутреннюю память компьютера составляют постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и сверхоперативная память.

Постоянное запоминающее устройство (в современной терминологии — ROM: Read Only Memory) предназначено для чтения хранящейся в нём информации. В ПЗУ находятся программы, которые записываются туда на заводе-изготовителе. Они автоматически запускаются при включении компьютера. Эти программы предназначены для первоначальной загрузки операционной системы. После выключения питания компьютера информация в ПЗУ сохраняется — это энергонезависимое устройство.

Вся информация, необходимая для работы компьютера, помещается в оперативную память (в современной терминологии — RAM: Random Access Memory). Процессор может мгновенно обращаться к информации, находящейся в оперативной памяти, поэтому она называется «быстрой». Электрические импульсы, в форме которых информация сохраняется в оперативной памяти, существуют только тогда, когда компьютер включен. После выключения источника питания вся информация, содержащаяся в оперативной памяти, разрушается — оперативная память энергозависима.

Возможности компьютера во многом зависят от объёма оперативной памяти: чем больше объём памяти, тем большими возможностями по работе с информацией обладает компьютер. Оперативная память компьютера состоит из большого количества ячеек, в каждой из которых может храниться определенный объем информации, например, один текстовый символ. В наиболее распространённых персональных компьютерах ёмкость ОЗУ 128-256 Мб.

Для ускорения вычислений информация из наиболее часто используемых участков ОЗУ помещается в сверхбыстродействующие микросхемы памяти — кэш-память. Отсутствие кэш-памяти может на 20-30% снизить общую производительность компьютера. В настоящее время широко распространена кэш-память ёмкостью 64-512 Кб.

Второй важной характеристикой модулей оперативной памяти является их быстродействие, то есть период времени, за который происходит операция записи или считывания информации из ячеек памяти. Современные модули памяти обеспечивают скорость доступа к информации свыше 10 наносекунд (10~9 с).

Внешняя память предназначена для долговременного хранения программ и данных, не используемых в данный момент. Внешняя память, в отличие от оперативной, является энергонезависимой.

Для работы с внешней памятью необходимо наличие:

1)	накопителя, или дисковода, — устройства, обеспечивающего запись/считывание информации;

2)	носителя — устройства хранения информации.

Основные виды накопителей и соответствующих им носителей приведены в следующей таблице:

Основные характеристики накопителей и носителей:

- информационная ёмкость;

- скорость обмена информацией;

- надёжность хранения информации;

- стоимость.

Носители внешней памяти обеспечивают транспортировку данных в тех случаях, когда компьютеры не объединены в сети (локальные или глобальные).

Магнитные диски — это круглые пластмассовые или металлические пластины, имеющие магнитное покрытие. Данные, которые поступают в оперативную память (импульсы или их отсутствие), хранятся на таких дисках в виде намагниченных или ненамагниченных областей. Информация на магнитные носители может записываться многократно.

Дискета (флоппи-диск) представляет собой тонкий и гибкий пластмассовый диск, покрытый с двух сторон специальным веществом и помещенный в жесткий пластмассовый конверт. Такие диски пользователь сам помещает в дисковод и вынимает из него. Большинство применяемых сейчас дискет имеют размер 3,5 дюйма. Информационная емкость дискеты — 1,44 Мб. На ней может быть, например, записана книга объемом около 600 страниц или несколько качественных графических изображений.

Дискеты требуют аккуратного обращения: не следует сгибать дискету, дотрагиваться до записывающей поверхности. В целях сохранения информации гибкие магнитные диски необходимо предохранять от воздействия сильных магнитных полей и нагревания, так как такие физические воздействия могут привести к размагничиванию носителя и потере информации.

Жесткие диски (винчестеры) сделаны из стекла или металла; они представляют собой несколько десятков дисков, размещенных на одной оси, заключенных в металлический корпус и вращающихся с большой угловой скоростью. Жесткие диски чаще всего постоянно находятся внутри компьютера (хотя существуют и внешние жесткие диски). Они выполняют точно такие же функции, что и гибкие диски; однако, жесткие диски способны хранить значительно большее количество информации (винчестеры современных компьютеров способны вместить информацию, хранящуюся на десятках тысяч гибких дисков), быстрее вращаются и, в отличие от гибких дисков, их нельзя потерять, они защищены от грязи, пыли, влаги, температуры и других внешних воздействий. Наиболее популярны сегодня диски ёмкостью 10-80 Гб.

В целях сохранения информации и работоспособности жесткие диски необходимо оберегать от ударов и резких изменений пространственной ориентации в процессе работы.

В настоящее время широкое распространение получили CD-ROM (от англ. Read Only Memory — память только для чтения), или лазерные диски. Запись и считывание информации в лазерных дисководах происходит с помощью света. Поэтому лазерные диски иначе называют оптическими.

По своей структуре лазерный диск напоминает слоеный пирог. Первый слой — основной — изготавливается из пластмассы, второй — отражающий — выполнен из металла (алюминия, золота, серебра), третий — защитный — сделан из прозрачного лака, поверх которого наносится декоративное оформление. Основной слой содержит полезную информацию, закодированную в нанесённых на него микроскопических углублениях, называемых питами (от англ. pit — ямка, впадина). Информация на лазерном диске записана на одну спиралевидную дорожку (как на грампластинке), содержащую чередующиеся участки с различной отражающей способностью. Лазерный луч падает на поверхность вращающегося диска, интенсивность отраженного луча зависит от отражающей способности участка дорожки и интерпретируется как 0 или 1. В целях сохранности информации лазерные диски необходимо предохранять от механических повреждений (царапин), а также от загрязнения.

Для работы с CD важными характеристиками являются время доступа, показывающее, как быстро происходит поиск нужной информации на диске, и скорость чтения данных после того, как файл найден. Последнюю обычно измеряют в единицах, равных скорости считывания информации с аудио СD (около 150 Кб в секунду). На сегодняшний день наиболее распространены 52-скоростные накопители CD-ROM (скорость считывания — 7500 Кб/с).

CD-ROM удобен для хранения неизменяемой информации (словарей, справочников, энциклопедий).

Первое время главным недостатком компакт-диска была невозможность записи на него в домашних условиях. Этот недостаток был устранен с появлением сначала однократно записываемых дисков CD-R (CD-Recordable), а затем дисков для многократной перезаписи CD-RW (CD-ReWritable).

Пластиковая основа для CD-R не несёт полезной информации — вместо питов на ней отпечатаны пустые дорожки. Сверху нанесена тонкая плёнка органических молекул, способных необратимо менять свои оптические свойства при нагревании, а затем диск покрывается слоем отражающего металла. В процессе записи лазерный луч нагревает выбранные точки поверхности, они перестают пропускать свет к отражающему слою, образуя участки, аналогичные питам.

В многократно перезаписываемых дисках применяется иная технология. Вместо слоя органических молекул используется плёнка сплава редкоземельных металлов, способных обратимо менять своё состояние в зависимости от температуры нагрева лазерным лучом.

Диски, сочетающие в себе достоинства магнитного и оптического носителей и позволяющие многократно перезаписывать информацию, хранящуюся на диске, получили название магнитооптических дисков. Их важнейшие достоинства: большая информационная емкость, компактность, мобильность, возможность перезаписи хранящейся информации.

В последнее время на рынке появились цифровые универсальные диски DVD. По внешнему виду и внутреннему устройству они сильно похожи на CD: используется аналогичные технологии нанесения на пластиковую основу углублений-питов; регистрации отраженного от металлического покрытия сигнала и его интерпретации в виде нулей и единиц. Принципиальное отличие состоит в увеличении плотности записи за счет использования полупроводникового лазера с меньшей длиной волны. В итоге, на самый простой DVD можно записать до 4,7 Гб данных. Диски DVD могут быть двухслойными и двухсторонними. Это породило несколько типов DVD:

DVD-5 — односторонние однослойные;

DVD-9 — односторонние двухслойные;

DVD-10 — двусторонние однослойные;

DVD-18 — двухсторонние двухслойные.

Основными характеристиками носителей информации являются скорость доступа к данным и ёмкость — количество информации, которое может храниться на диске. Ёмкость дисков измеряется в мегабайтах и гигабайтах. Ниже приведена ёмкость основных машинных носителей информации:

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОМПЬЮТЕРА (ОСНОВНЫЕ УСТРОЙСТВА, ИХ ФУНКЦИИ И ВЗАИМОСВЯЗЬ). ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ.

Компьютер состоит из устройств, выполняющих ряд функций мыслящего человека. В нем есть: устройства ввода информации; память; процессор; устройства вывода информации; устройства приема/передачи информации.

Функциональную схему компьютера можно представить следующим образом:

Процессор — мозг компьютера. Он состоит из арифметико-логического устройства (АЛУ) и устройства управления (УУ). АЛУ обеспечивает обработку всех видов информации, поступающей в компьютер; функцией УУ является согласование действий всех узлов, входящих в состав компьютера. Каждый процессор способен выполнять некоторый набор универсальных инструкций — машинных команд. Процессор организует считывание очередной команды, её анализ и выполнение, а также прием данных или отправку результатов работы на требуемое устройство. В процессоре имеются специальные ячейки (регистры) для оперативного хранения обрабатываемых данных и некоторой служебной информации.

Аппаратно процессор реализуется в виде сверхбольшой интегральной схемы (СБИС), которая на самом деле не является «большой» по размеру, а представляет собой, наоборот, небольшую плоскую полупроводниковую пластину. Большой она называется потому, что современные технологии позволяют разместить на ней огромное количество (до 10 миллионов) функциональных элементов. Эти элементы образуют сложную структуру, что позволяет процессору производить обработку информации (например, складывать числа) с очень высокой скоростью. Основными характеристиками процессора являются:

- тактовая частота;

- разрядность;

- адресное пространство.

Рассмотрим эти характеристики более подробно.

Любая операция процессора (машинная команда) состоит из отдельных элементарных действий — тактов. Очередной такт инициируется импульсом, поступающим от генератора тактовой частоты. Очевидно, что чем чаще следуют импульсы от генератора, тем быстрее будет выполнена операция, состоящая из фиксированного числа тактов. Количество импульсов в секунду определяет тактовую частоту процессора. Тактовая частота измеряется в мегагерцах — миллионах импульсов в секунду. Тактовая частота современных процессоров уже превышает 1000 МГц или 1 ГГц (гигагерц).

Разрядность — это максимальное количество разрядов двоичного кода, которые могут обрабатываться или передаваться одновременно. Характеристика «разрядность» для процессора включает в себя:

- разрядность (количество двоичных разрядов) внутренних регистров процессора — для современных моделей она равна 32;

- разрядность шины данных — от неё зависит скорость передачи информации между процессором и другими устройствами;

- разрядность шины адреса, определяющую максимальный объем памяти, который способен поддерживать компьютер.

Количество ячеек оперативной памяти, к которым может адресоваться центральный процессор, называют величиной адресного пространства. При n-разрядной адресной шине адресное пространство равно 2n. Действительно, п двоичных разрядов позволяют получить именно такое количество неповторяющихся чисел — в данном случае адресов памяти.

Для хранения данных и программ их обработки предназначена память. Исторически компьютерную память делят на внутреннюю и внешнюю.

Внутреннюю память компьютера составляют постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и сверхоперативная память.

Постоянное запоминающее устройство (в современной терминологии — ROM: Read Only Memory) предназначено для чтения хранящейся в нём информации. В ПЗУ находятся программы, которые записываются туда на заводе изготовителе. Они автоматически запускаются при включении компьютера. Эти программы предназначены для первоначальной загрузки операционной системы. После выключения питания компьютера информация в ПЗУ сохраняется — это энергонезависимое устройство.

Вся информация, необходимая для работы компьютера, помещается в оперативную память (в современной терминологии — RAM: Random Access Memory). Процессор может мгновенно обращаться к информации, находящейся в оперативной памяти, поэтому она называется «быстрой». Электрические импульсы, в форме которых информация сохраняется в оперативной памяти, существуют только тогда, когда компьютер включён. После выключения источника питания вся информация, содержащаяся в оперативной памяти, разрушается — оперативная память энергозависима.

Возможности компьютера во многом зависят от объема оперативной памяти: чем больше объем памяти, тем большими возможностями по работе с информацией обладает компьютер. Оперативная память компьютера состоит из большого количества ячеек, в каждой из которых может храниться определенный объем информации, например, один текстовый символ. В наиболее распространённых персональных компьютерах ёмкость ОЗУ 128-256 Мб.

Для ускорения вычислений информация из наиболее часто используемых участков ОЗУ помещается в сверхбыстродействующие микросхемы памяти — кэш-память. Отсутствие кэш-памяти может на 20-30% снизить общую производительность компьютера. В настоящее время широко распространена кэш-память ёмкостью 64-512 Кб.

Второй важной характеристикой модулей оперативной памяти является их быстродействие, то есть период времени, за который происходит операция записи или считывания информации из ячеек памяти. Современные модули памяти обеспечивают скорость доступа к информации свыше 10 наносекунд (10~9 с).

Для долговременного хранения информации используется внешняя память. В качестве устройств внешней памяти используются накопители на гибких магнитных дисках (НГМД), накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД) и оптические накопители (CD-ROM и DVD-ROM). В конструкциях устройств внешней памяти имеются механически движущиеся части, поэтому скорость их работы ниже, чем у полностью электронной внутренней памяти. Внешняя память позволяет сохранять огромные объемы информации.

Современные программные системы объединяют внутреннюю и внешнюю память в единое целое, причем так, что та информация, которая используется реже, попадает в более медленно работающую внешнюю память. Это позволяет существенно расширить объем обрабатываемой с помощью компьютера информации и увеличить скорость её обработки.

Для ввода числовой и текстовой информации используется клавиатура. Широкое распространение программ с графическим интерфейсом способствовало росту популярности других устройств ввода — манипулятора типа мышь (для настольных персональных компьютеров) и трекбол или тачпад (для портативных компьютеров).

Для ввода в компьютер фотографии или рисунка используется специальное устройство — сканер. В настоящее время получают распространение цифровые камеры (фотоаппараты и видеокамеры), которые формируют изображения уже в компьютерном формате.

Для ввода звуковой информации используется микрофон, подключенный к входу специальной звуковой платы, установленной в компьютере.

Для управления компьютерными играми удобнее использовать специальные устройства — игровые манипуляторы (джойстики).

Наиболее универсальным устройством вывода является монитор, на экране которого высвечивается числовая, текстовая, графическая и видеоинформация.

Для сохранения числовой, текстовой и графической информации в виде «твердой копии» на бумаге используется принтер.

Для вывода на бумагу сложных чертежей, рисунков и схем большого формата используется плоттер (графопостроитель).

Вывод звуковой информации осуществляется с помощью акустических колонок или наушников, подключенных к выходу звуковой платы.

Обмен информацией между отдельными устройствами компьютера производится по магистрали (системной шине), соединяющей все устройства компьютера. Магистраль состоит из трех частей:

- шина адреса, по которой передаётся адрес требуемой ячейки памяти или устройства, с которым будет происходить обмен информацией;

- шина данных, по которой передается необходимая информация;

- шина управления, регулирующая процесс передачи информации.

Магистральная структура позволяет легко подсоединять к компьютеру именно те внешние устройства, которые нужны для данного пользователя. Благодаря ей удается скомпоновать из стандартных блоков любую необходимую конфигурацию компьютера.

Человек постоянно обменивается информацией с окружающими его людьми. Компьютер может обмениваться информацией (передавать и получать) с другими компьютерами с помощью локальных и глобальных компьютерных сетей. Для этого в его состав включают сетевую плату и модем.

Важнейшей характеристикой компьютера в целом является его производительность, то есть возможность компьютера быстро обрабатывать большие объемы информации. Производительность компьютера во многом определяется быстродействием процессора, быстродействием и объемом памяти.

Ниже приведены основные характеристики современного персонального компьютера:

- процессор типа Pentium IV с тактовой частотой не менее 2 ГГц;

- оперативная память объемом не менее 256 Мб;

- жесткий диск объемом не менее 120 Гб;

- дисковод для гибких дисков 3,5", 1,44 Мб;

- дисковод  DVD±RW/CD-R/RW (запись, перезапись, чтение);

- монитор 17".